КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Проект за 18 броя информационни точки за парк в населени места по проект ”Устойчиво управление и устройство на ПП ”Странджа”,

Част:електро

| № | наименование | ед. мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕЛ. ТАБЛА и ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ |  |  |
| 1 | Доставка на събирателно PV ел.табло батерия и автом.прекъсвачи /2бр/, степен на защита IP-65 | бр | 1 |
| 2 | Монтаж на събирателно PV табло | бр | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на РV модул – 100 wp | бр | 1 |
| 4 | Доставка на заряден контролер | бр | 1 |
| 5 | Монтаж на заряден контролер | бр | 1 |
| 6 | Доставка на РVСФ29мм тръба по конструкцията на инфоточката | м | 2 |
| 7 | Монтаж на РVСФ29мм тръба по конструкцията на инфоточката | м | 2 |
| 8 | Доставка на кабел СВТ3х4мм2 | м | 2 |
| 9 | Изтегляне на кабел СВТ3х4мм2 в РVС Ф29мм тръба | м | 2 |
| 10 | Доставка на СВТ 1х6мм2 в тръбната конструкция на инфоточката | м | 3,5 |
| 11 | Полагане на СВТ 1х6мм2 в тръбната конструкция на инфоточката | м | 3,5 |
| 12 | Доставка на кабел СВТ3х1,5мм2 | м | 6 |
| 13 | Изтегляне на кабел СВТ3х1,5мм2 | м | 6 |
| 14 | Доставка на поц.шина 40/4мм | м | 1,5 |
| 15 | Монтаж на поц.шина 40/4мм | м | 1,5 |
| 16 | Доставка на поц.кол 63/63/6мм, 1,54м | бр | 1 |
| 17 | Монтаж на поц.кол 63/63/6мм, 1,54м | бр | 1 |
| 18 | Направа на заземление на ел.табло и конструкция на инфоточката | бр | 2 |
| 19 | Измерване съпротивлението на заземителния контур | бр | 2 |
| 20 | Доставка на LED лента 12в, 9,6вт/м с алуминиев разсейвател | м | 6,6 |
| 21 | Монтаж на LED лента 12в, 9,6вт/м с алуминиев разсейвател | м | 6,6 |

Съставил: / инж. А. Малакова /